BIZTONSÁGI ADATLAP

(91/155/EC)

A termék neve: STABILAN SL – NÖVÉNYVÉDÕ SZER

1. A gyártó azonosítói

Nufarm GmbH

St. Peter Str. 25

4021 Linz

Tel.: 43 (0) 732 6914 114

2. Összetétel/alkotórészekkel kapcsolatos információ

Növényvédõ szer

Növekedés-szabályozó készítmény

Kémiai tulajdonság: készítmény

Összetevõk: Klórmekvát klorid, víz

CAS-no. 999-81-5

Veszélyességi jelek: Xn

R-kifejezések: R21/22

Koncentráció: 460 g/l 1 literhez

3. A kockázatok azonosítása

Lenyelés esetén káros.

Vízi élõ szervezetekre káros hatású.

4. Elsõsegélynyújtással kapcsolatos intézkedések

Szembe kerülve:

Azonnal alaposan öblögessük nagy mennyiségû vízzel legalább 15 percig.

Bõrrel való érintkezés esetén:

Azonnal mossuk le szappannal, majd bõ vízzel öblítsük le.

Belégzés esetén:

Szabad levegõn lélegezzünk mélyeket; komolyabb panaszok esetén forduljunk

orvoshoz.

Szervezetbe jutása esetén:

Alkalmazzunk szájöblítést. Gyomormosás. Váltsunk ki hányást, ha az érintett

eszméleténél van. Kérjünk orvosi segítséget.

Megjegyzés az orvos számára:

Lehetséges tünetek: légzési problémák, clonusos tónusos görcsök.

Kezelés: Nincs specifikus antidotum, tüneti kezelést kell alkalmazni.

5. A tûzoltással kapcsolatos intézkedések

Alkalmazható oltóanyagok:

Vízpermet, CO2, oltóhab, száraz oltóanyag

Az anyag, az égésterméke, illetve az égés során felszabadult gázok okozta különös veszélyek:

Tûz esetén toxikus gázok (HCl, Cl2, Nox) keletkeznek.

Jellemzõ védõfelszerelés:

Vegyi tüzek estén használatos szabvány eljárások.

Egyéb utasítások:

Az anyag ne kerüljön felsízni vizekbe vagy a csatornarendszerbe.

6. Az anyag nem kívánt kiszabadulásával kapcsolatos intézkedések

Személyi óvintézkedések:

Munka során védõruha, védõkesztyû és -szemüveg viselete. Tûz esetén gázálarc

használata.

Környezetvédelmi intézkedések:

Baleset esetén vegyük fel az illetékes hatóságokkal a kapcsolatot és tájékoztassuk

õket. Az anyag nem kerülhet szennyvízelvezetõkbe, talajvízbe, illetve felszíni vizekbe.

Tisztítási/kimutatási eljárás:

A kiömlött anyagot itassuk fel egy erre alkalmas anyaggal, pl. homokkal. Majd töltsük

lezárható, megjelölt tartályokba, és a 13-as pontban leírtaknak megfelelõen

gondoskodjunk az eltávolításáról.

7. Kezelés és raktározás

Kezelés:

Biztonságos kezelésre vonatkozó elõírások:

- Gyermekektõl elzártan tartsuk/kezeljük.

- Használjunk személyi védõfelszerelést.

Tárolás:

Megfelelõ tárolóedények:

- Kizárólag az eredeti tárolóedényben tároljuk.

Elõírások más anyagokkal való együtt-tárolás esetére:

- Élelmiszerektõl, élvezeti cikkektõl, takarmánytól különválasztva tárolandó.

További tárolási feltételek:

- Az eredeti tárolóedényben, szobahõmérsékleten tároljuk.

8. Expozíciós szabályozás/személy védelem

A légzõ rendszer védelme:

Megfelelõ légzõ rendszeri védõfelszerelés. Légzõkészülékre csak akkor van szükség,

ha aerosol vagy permet keletkezik.

A szem védelme:

Biztonsági szemüveg használata.

A kéz védelme:

Védõkesztyû használata.

A bõr védelme:

Védõruha használata.

Általános védelmi és higiéniai intézkedések:

Mossunk kezet a szünetek elõtt, valamint közvetlenül a termék kezelését követõen.

Használat esetén ne együnk, igyunk, illetve dohányozzunk. Kerüljük a bõrkontaktust.

Amennyiben a ruha szennyezõdött, azonnal vegyük le. Tartsuk a munkaruhát

elkülönítetten.

9. Fizikai/kémiai tulajdonságok

Megjelenés: oldható koncentrátum

Halmazállapota: folyékony

Színe: halvány sárga

Illata: aminhoz hasonlatos

A forrás kezdeti hõmérséklete: mintegy 100 °C 1013 mbar nyomás mellett

A kristályosodás kezdete: <-5 °C

Külsõ hõ miatt történõ lebomlás: >240 °C Rendeltetésszerû tárolás esetén nincs lebomlás

Gõznyomás: Az aktív hatóanyag vizes oldatban levõ só.

A gõznyomás elhanyagolhatóan alacsony.

Sûrûség: 1,83 g/cm3, 20 °C-on ( )

Oldékonyság: oldható vízben, illetve vízzel

pH-érték: 5…7 (hígítatlan) 20 °C-on

Viszkozitás: dinamikus, megközelítõen 5 mPa-s 20 °C-on

10. Stabilitás és reaktivitás

Stabilitás:

Normál körülmények esetén stabil.

Veszélyes reakciók (kerülendõ körülmények):

240 °C felett hõhatásra bekövetkezõ lebomlás fordulhat elõ.

Veszélyes bomlástermékek:

Hidrogén halidok - veszélyes

11. Toxikológiai információ

Patkányoknál, orálisan: LD50 megközelítõen 1000 mg/kg

Patkányoknál, bõrön keresztül: LD50 > 4000 mg/kg

Patkányoknál, inhalációs: LC50 > 1,16 mg/l levegõ/4 óra

Maximális elérhetõ koncentráció.

Akut toxicitás (irritáció, szenzitizáció, stb.):

Bõr-irritáció, nyúl:

Nincs irritációs hatás.

Szem-irritáció, nyúl:

Nincs irritációs hatás.

Szenzitizáció, tengeri malac:

Laboratóriumi állatokon nem okozott szenzitizációt.

Általános információ az akut, illetve egyéb toxicitásokat illetõen:

Nagyobb mennyiségek lenyelése központi idegrendszeri zavarokat (például szédülés,

fejfájás) okozhat.

12. Környezetvédelmi információ

Biológiai bomlékonyság, talaj:

Jellemzés: Azonnali biológiai bomlékonyság, a megfelelõ OEXD teszt

alapján.

Bomlékonyság: DT50

Idõszak: 8 .. 10 nap

További információ: A terepen szerzett adatok.

Az információ a következõkre vonatkozik: Klórmekvát klorid

Toxicitás halakra:

Mérsékelten toxikus halakra.

Méh-toxicitás:

Nem toxikus méhekre.

További környezeti elõírások:

Akadályozzuk meg, hogy az anyag a csatornarendszerbe, illetve nyílt vizekbe

kerüljön.

13. A hulladékkezelésre vonatkozó elõírások

Hulladékkezelési módszer: A helyi, illetve országos szabályoknak megfelelõen.

14. Szállítási információ

Közúti szállítás ADR/RID:

A fenti szabályok szerint meghatározott veszélyes anyagnak minõsül.

Osztály: 8 Szám/betû: 66c/

Figyelmeztetõ jelzés: Kockázati szám: 80 UN sz: 1760

Veszélyes anyag 1: Klórmekvát klorid

Tengeri szállítás IMDG:

A fenti szabályok szerint meghatározott veszélyes anyagnak minõsül.

Osztály: 8 UN sz.: 1760 PG: III

EMS szám: 8-15

Veszélyes anyag 1: Klórmekvát klorid

IMDG kód oldal: 8147

MFAG szám (elsõ): 760

Légi szállítás ICAO/IATA:

A fenti szabályok szerint meghatározott veszélyes anyagnak minõsül.

Osztály: 9 UN/ID sz.: 1760/PG

Veszélyes anyag 1: Klórmekvát klorid

15. A rendelkezésre vonatkozó információ

Az EEC direktíváknak megfelelõ besorolás:

A termék besorolása, illetve feliratozása a CHIP 1993-as szabályoknak megfelelõen

történik.

A termékre vonatkozó azonosító betû és veszélymegjelölés:

Xn ártalmas.

R-besorolások:

R22 A szervezetbe jutása esetén az egészségre ártalmas.

S-besorolások:

S2: Gyermekektõl elzártan kell tartani.

S13 Élelmiszerektõl, élvezeti cikkektõl, takarmányoktól különválasztva tárolandó.

S20/21 Használat esetén ne együnk, igyunk, illetve dohányozzunk..

S46 A szervezetbe kerülése estén azonnal orvoshoz kell fordulni, és a csomagoló

borítóját vagy címkéjét be kell mutatni.

16. Egyéb adatok

A jelen leírásban megadott információ közlése jóhiszemûen, és legjobb tudásunk szerint

történt, azonban az semmilyen kifejezett, illetve rejtett garanciát nem jelent.

Kontaktszemély: Nufarm GmbH

Dr. E. Gibert

St. Peter Str. 25

4021 Linz

Tel.: 43 (0) 732 6918/2313

Fax: 43 70 6918/2004